Pasos Para Diseñar Un Reactor Batch (Isotérmico)

El reactor tipo batch es un reactor donde no existe flujo de entrada y de salida, es simplemente un reactor con un agitador que homogeniza la mezcla; Es aquel en donde no entra ni sale material durante la reacción, sino mas bien, al inicio del proceso se introducen los materiales, se lleva a las condiciones de presión y temperatura requeridas, y se deja reaccionar por un tiempo preestablecido, luego se descargan los productos de la reacción y los reactantes no convertidos.

Un solo recipiente puede realizar una secuencia de diversas operaciones sin necesidad de romper la contención.

Balance de materia

entrada-salida+produce-reacciona=acumulacion

Antes de empezar con cualquier diseño es recomendable realizar un balance de materia para conocer cada una de los flujos de entrada y salida del reactor.

Dicho lo anterior, procedemos a describir los pasos necesario para diseñar un reactor batch;

- Calcular el peso molecular de cada unos de los compuestos que participan en la reacción, también es necesario que verifiques que las ecuación estequiometria estén balanceadas.

Ej PMA; PMB; PMC; PMD

- Lo importante a la hora de diseñar un reactor es conocer su volumen; sigue las formulas que se te presentan a continuación paso a paso para que logres un buen diseño:

V=PDPV

Donde;

V= volumen del reactor

PD = producción deseada (moles/tiempo); para convertirlo en otras unidades utiliza el PM del compuesto deseado.

PV= producción por unidad de volumen (masa/volumen*tiempo)

La producción deseada es la corriente de salida del reactor a la hora de realizar el balance debes de tomar en cuenta que ocurre una reacción.

Pv=X*CA0tbatch

Donde;

CA0= concentración inicial del reactivo limitante

X= composición molar del producto deseado

tbatch= tiempo completo de operación del reactor

CA0=FAPMA

Donde;

FA= flujo molar de la corriente A

PMA= peso molecular del reactivo limitante

CBO=FBPMB

Donde;

FB= flujo molar de la corriente B

PMB= peso molecular del reactivo B

CC0=FCPMC

Donde;

FC= flujo molar de la corriente C

PMC= peso molecular del producto deseado

CD0=FDPMD

Donde;

FD= flujo molar de la corriente D

PMD= peso molecular del producto D

- Luego de conocer cada uno de las concentraciones iniciales se realiza la ecuación de velocidad de la reacción;

Ej;

-ra=k1*CA*CB-k2*Cc*CD

- Debes de calcular el tiempo de residencia y lo puedes sacar por medio de la ecuación de diseño de reactores a volumen constante o variado; en esta sección nos concentraremos en el V Ctte, los pasos en el volumen variado es parecido;

Ecuación de diseño a Vctte

t=CAO*0xdx-ra

Donde;

t= tiempo de residencia del reactor

-ra= ecuación de velocidad de desaparición de los reactivos

Ecuación de diseño a V variado

t=CAO*0xdx-ra*v

Donde;

t= tiempo de residencia del reactor

-ra= ecuación de velocidad de desaparición de los reactivos

V= volumen

- Para calcular el tiempo de residencia es necesario realizar un balance de las concentraciones iniciales de cada compuesto, luego se debe de sustituir en la ecuación de velocidad y posteriormente en la integral;

Ejemplo; balance de las concentraciones

Ci=Cio+CAO*X

CA=(1-X)

CB=CBo-CAO*X

CC=CCo+CAO*X

CD=CDo+CAO*X

- Sustituir los balances de las concentraciones en la ecuación de velocidad.

- Realizar el paso 6 en la integral debe de quedar algo así;

t=CAO*0xdxk11-X*CBo-CAO*X-k2*CCo+CAO*X*(CDo+CAO*X)

- Para resolver este tipo de integral se recomienda en método Simpson 1/3

Método de Simpson 1/3 para el cálculo de integrales

x0x2fx*dx=∆h3[fx0+4fx1+fx2]

donde;

∆h= es el intervalo del paso

∆h=x2-x02

donde; x2;x0= punto a evaluar

x1 =x0+∆h

fx0;fx1;fx2=Estos valores se consiguen evaluando la siguiente función;

fx=1k11-X*CBo-CAO*X-k2*CCo+CAO*X*(CDo+CAO*X)

- Después de obtener el tiempo de residencia procedes a calcular el tbatch de la siguiente manera;

tbatch=tr+tm

Donde;

tr= tiempo de residencia

tm= tiempo muerto

tm=tc+tl+td

Donde;

tc= tiempo de carda

td= tiempo de descarga

tl= tiempo de limpieza

- Calcular el Pv

- Calcular el Volumen del reactor.

Se recomienda realizar los diseños en hojas de cálculo esto te facilitara a la hora de realizar los cálculos y si deseas cambiar algunos datos lo puedes hacer y de una vez te dará los resultados. Para mayor información contáctanos.